# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：秦皇岛祺峰商贸有限公司机械零部件制                         造项目

建设单位（盖章）：秦皇岛祺峰商贸有限公司

编制日期：2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 秦皇岛祺峰商贸有限公司机械零部件制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2307-130371-89-01-882792 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨海峰 | 联系方式 | 15227241689 |
| 建设地点 | 河北省（自治区）秦皇岛市经济技术开发区（区）永定河道（街道）16号 |  |  |
| 地理坐标 | E119度27分51.264秒，N 39度55分39.504秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 3489其它通用零部件制造 | 建设项目 行业类别 | 69通用零部件制造348：其它（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 冀秦区备字〔2023〕139号 |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 2 |
| 环保投资占比（%） | 4.0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 360 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 项目建设地点位于两个产业园区规划范围内，两个园区规划分别为：秦皇岛经济技术开发区（扩区）总体规划、秦皇岛新兴产业园控制性详细规划。秦皇岛经济技术开发区为国家级产业园区，秦皇岛新兴产业园为省级产业园区，秦皇岛经济技术开发区级别更高，本次评价仅对秦皇岛经济技术开发区规划及规划环境影响评价进行分析。 秦皇岛经济技术开发区（扩区）总体规划是由国务院进行审批，审批文件名称为《关于秦皇岛经济技术开发区地域界限的通知》（特办字[1984]3 号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响报告书》； 审查机关：环境保护部； 审查文件名称及文号：环审[2009]34 号。 规划环境影响跟踪评价名称：《秦皇岛经济技术开发区（西区）总体规划环境影响跟踪评价报告书》； 审查机关：生态环境部办公厅； 审查文件名称及文号：《关于秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2019]252号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 秦皇岛经济技术开发区规划于2017年1月对秦皇岛经济技术开发区西区开展了环境影响跟踪评价，跟踪评价中相关内容分析如下： 表1 项目与园区规划环评符合性分析情况表 类别; 园区规划环评情况; 本项目情况; 符合性分析. 产业结构; 秦皇岛经济技术开发区西区内产业共涉及16个，前4 大产业为专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、非金属矿物制品业、通用设备制造业。西区已形成以专用设备制造业、非金属矿物制品业、通用设备制造业及金属制品业为主的产业结构。从目前西区产业发展情况来看，现状企业发展与原规划的产业方向基本相符; 本项目属于通用零部件制造类项目，; 符合园区产业结构. 园区用地; 西区规划用地面积为2298hm²，现状建成面积1901.16hm²，占总用地的82.73%，其余为耕地、水域及空地。工业用地面积659.39 hm²，占总用地的28.69%; 本项目位于工业用地范围内，; 符合园区的用地规划布局. 基础设施规划; 给水工程：西区各企业、单位、小区及村庄用水均采用集中供水，用水量约3 万吨/d，由泰盛水务开发区净水厂提供。该净水厂供水规模5 万吨/天; 根据水平衡分析可知，本项目新水用量为216m3/a，用水量很小; 园区剩余供水能力能够满足本项目需求. 排水工程：西区目前已经建设了3 座污水处理厂，分别是龙海道污水处理厂、东海道污水处理厂和鄱阳湖污水处理厂，主要收集处理鄱阳湖路以西工业和生活污水；鄱阳湖路以东生活及工业污水依托秦皇岛市第三污水处理厂进行处理。; 龙海道污水处理厂主要收集鄱阳湖路以西的工业废水和生活污水，本项目位于龙海道污水处理厂收水范围内，生活污水经处理后排入污水管网，最终进入龙海道污水处理厂进行处理; 符合园区排水规划. 目前西区用电由来自华北电网，由秦皇岛供电开发区客户服务分中心负责西区的电力供应、销售及配电网络的设计计划、运行管理和检修维护。西区现有220kV 变电站2 座（720 MVA），110kV 变电站5 座（550 MVA）；同时在建有110kV海阳变电站（2×50MVV），110kV 归提寨变电站（2×50MVA），10kV 栖云山路开闭所和10kV 深河道开闭所; 本项目建成后由园区统一供电设施进行供应，能满足本项目需求; 符合园区电力规划. 园区环境准入负面清单; 禁止准入类：医药产业中，原料药生产工艺; 本项目不属于医药产业; 不属于园区环境准入负面清单中的禁止和限制准入类. 限制准入类：装备制造产业中，表面处理涉及非水溶性有机溶剂; 本项目属于通用零部件制造类项目，不涉及表面处理工艺. 从上表分析可知，本项目符合秦皇岛经济技术开发区规划及规划环境影响评价的相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 ⑴本项目所用原料、生产工艺、生产设备及产品均不属于《产业结构调整目录（2019年本）》限制类、淘汰类内容，为允许类。 ⑵《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业﹝2010﹞第122号）中要求：SX系列箱式电阻炉、中频发电机感应加热电源、无磁轭（≥0.25吨）铝壳无芯中频感应电炉和无芯工频感应电炉属于淘汰类装备。本项目使用的电炉为RX型，不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业﹝2010﹞第122号）中淘汰内容。 ⑶《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）要求：金属表面处理及热处理加工类的产业中，在省级及以上园区以外，禁止新建和扩建（等量置换除外）。金属表面处理及热处理作为生产装备制造产品的工艺时，可以在省级园区外建设，但要符合当地环保要求。本项目位于省级及以上工业园区范围内。 因此，本项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）限制和禁止类。 ⑷本项目不属于《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资[2022]691号）所列明的高耗能高排放项目。 因此，项目符合产业政策的相关要求。 2、选址合理性 ⑴项目建设地点位于秦皇岛经济技术开发区，不属于《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年修订版）》及《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政〔2009〕89号）文件规定的敏感区域，选址符合有关规定。 ⑵项目选址不属于《河北省城市集中式饮用水水源保护区划分》（冀环控﹝2009﹞4号）规划确定的城市集中式饮用水水源地保护区范围。项目用地为工业用地，符合土地利用规划。 ⑶用地性质 项目选址位于秦皇岛经济技术开发区，本项目租用秦皇岛浩航船舶备件有限公司的现有厂房，秦皇岛浩航船舶备件有限公司已授权秦皇岛旭森企业管理有限公司将该厂房租给本项目建设单位进行使用。 项目所在地土地性质为工业用地，从用地角度进行分析，项目选址可行。 ⑷环境影响 项目不涉及大气环境影响，厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目不新增占地。本项目不涉及大气环境、声环境、地下水环境和生态环境保护目标。因此，项目不涉及对敏感点的严重污染物排放影响。 因此，本项目选址可行。 3、《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》中要求，严禁新增低端落后产能，加快淘汰落后产能。严格执行国家产业政策和项目准入制度，严禁审批不符合国家产业政策的项目。 本项目不属于《产业结构调整目录（2019年本）》限制类、淘汰类内容，为允许类。不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业﹝2010﹞第122号）中淘汰内容。不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015版）、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）限制和禁止类。本项目符合《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》要求。 4、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），文中“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量”的要求，本项目结合生态环境部关于“三线一单”要求以及《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）进行判定。 表 3“三线一单”符合性分析一览表 内容; 文件要求; 符合性要求. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严格控制各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 秦皇岛市：严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产建设活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。; 本项目位于秦皇岛经济技术开发区，该地区周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态保护目标，不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。本项目用地不在上述禁止、限制建设区内。. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目所在区域环境空气质量为不达标区，项目所在区域水环境质量能够满足相应的标准要求。本项目不涉及废气排放，噪声可达标排放，固体废物妥善处理后，对周围环境的影响不大，符合环境质量底线要求。 本项目废水处理达标后排入污水处理厂，不直接排入外环境。. 资源利用上线; 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源能耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应根据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开发方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 秦皇岛市要求：1.2025 年秦皇岛市用水总量控制在9.06 亿立方米以内，能源利用总量控制在1853 万吨标准煤，单位 煤炭总量控制在1417 万吨（实物量）。 2.2035 年秦皇岛市用水总量控制在9.36 亿立方米以内，能源利用总量控制在2259 万吨标准煤，煤炭总量控制在1417 万吨（实物量）。; ①水资源：本项目新增用水量较少。 ②土地资源：项目租赁现有车间，不新增用地，满足土地利用要求。 ③能源资源：本项目用电量约105万kW·h，用电量较少，电力供应有保证。. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限值等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 秦皇岛市要求：1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015 年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020 年修订版）中的产业项目。 2.禁止建设《环境保护综合名录（2017 年版）》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 3.严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 4.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 项目不属于《产业结构调整指导目录》(2019年本)中的限制类和淘汰类；项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年版)》（冀政办发[2015]7号）中限制、淘汰内容。项目建设符合当前国家产业政策要求；项目选址不属于河北省人民政府印发《关于河北省区域禁(限)批建设项目的实施意见(试行)》(冀政〔2009〕89 号)规定的敏感区内。项目建设不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的限制或禁止项目。项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020修订版）限制和禁止类，不属于《市场准入负面清单》（2022年版）中禁止准入和许可准入类项目，属于市场准入负面清单外的行业、领域、业务，各类市场主体可依法平等进入。. 本项目所在区域综合管控单元编号为ZH13037120074，该区域综合管控单元的准入要求及本项目情况见下表。 表4 秦皇岛市“三线一单”准入清单要求 综合管控单元准入清单要求; 本项目情况; 符合性. 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类、淘汰类禁止入园; 本项目不属于目录中的限制类、淘汰类; 符合. 不符合《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》相关产业政策的项目禁止入园; 本项目不属于外商投资产业; 符合. 技术水平达不到国内外先进水平的项目禁止入园; 本项目可达到国内先进水平; 符合. 装备制造业中，表面处理涉及非水溶性有机溶剂的企业限制准入（汽车行业除外）; 本项目不属于表面处理类建设项目; 符合. 严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施; 本项目环保措施符合规划环评及其批复文件要求; 符合. 开发区污水不能排入深河（经过短距离后汇入戴河）; 本项目产生的污水经处理后，达标排入龙海道污水处理厂，不直接排入水环境; 符合. 严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施; 本项目采取的风险防范措施符合规划环评及其批复文件要求; 符合. 开发区及入区企业需按照相关法律法规及文件要求组织编制《环境风险应急预案》成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力; 本次环评要求项目实施后编制环境风险应急预案; 符合. 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目; 本项目不存在重大安全隐患; 符合. 根据表1和表2进行分析，本项目建设符合生态环境部关于“三线一单”要求以及《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）中《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》相关要求。 6、《关于做好2022年企业温室气体排放报告管理相关重点工作的通知》（环办气候函〔2022〕111号）符合性分析 本项目不属于文件中列明的需要编制温室气体排放报告的单位，符合文件要求。 7、《关于印发<环境保护综合名录（2021年版）>的通知》（环办综合函〔2021〕495号）符合性分析 该文件对“高污染、高环境风险”产品进行说明，本项目产品不属于名录列明的高污染、高环境风险产品。 8、《河北省人民政府关于印发河北省生态环境保护“十四五”规划的通知》（冀政字〔2022〕2号）符合性分析 文件中要求，以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。本项目所使用的炉窑以电为能源，不产生氮氧化物，符合文件要求。 9、《关于印发<河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划>的通知》（2022年1月）符合性分析 文件要求：严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。 本项目不涉及有毒有害物质排放，符合文件要求。 10、《河北省2021年大气污染综合治理工作方案》（冀气领组[2021]2号）符合性分析 文件要求：严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单和产业准入政策,严格落实钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换政策, 严禁新增钢铁、 焦化、铸造、水泥和平板玻璃等产能,禁止新增化工园区。 本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单和产业准入政策，符合文件要求。 11、《中共秦皇岛市委秦皇岛市人民政府关于印发<秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案>的通知》（秦传[2022]6号）符合性分析 文件要求：将温室气体管控纳入环评管理，在环评文件中增加碳排放评价内容。 本次评价对碳排放的相关内容进行了评价，符合文件要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 秦皇岛祺峰商贸有限公司成立于2023年，是一家专业从事机械零部件、通用零部件加工及销售的企业。伴随着工业的快速发展，市场对机械零部件、通用零部件加工需求快速增长，为满足市场需要，秦皇岛祺峰商贸有限公司决定开展实施“秦皇岛祺峰商贸有限公司机械零部件制造项目”。本项目实施后，预计机械零部件年产量可达到120吨。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于名录中“69通用零部件制造348：其它（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 2、主要建设内容 ⑴项目组成 本项目租用1座360m2厂房，在厂房内新建机械零部件加工生产线，可加工生产机械零部件120t/a。 项目详细组成情况见表5。 表5项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 工程内容及生产规模; 租用1座360m2厂房，在厂房内新建机械零部件加工生产线，可加工生产机械零部件120t/a。. 辅助工程; 办公; 在厂房内设30m2办公区进行办公. 公用工程; 供电; 用电由开发区供电系统供给. 供水; 生产及生活用水取自市政供水. 排水; 员工日常生活产生的生活污水经厂区内现有的化粪池处理后，经市政污水管网排至龙海道污水处理厂. 供暖; 生产车间内无需供暖. 储运工程; 储存; 物料存储：项目生产使用的原辅材料堆存于生产车间内； 产品存储：项目产品堆存于生产车间内；. 运输; 项目使用的原辅材料均由专业运输公司负责运输到厂区内； 厂区内原料及产品利用叉车和天车进行输送。. 环保工程; 废水; 员工日常生活产生的生活污水利用厂区内现有的化粪池处理，处理后经市政污水管网排至龙海道污水处理. 废气; 对淬火水箱顶部进行遮挡，减少淬火过程废气颗粒物的排放。遮挡过程产生的蒸汽冷凝水收集后作为淬火用水重复使用. 噪声; 车床和摇臂钻噪声利用安装减振垫和建筑隔声的措施进行处理. 固体废物; 铁屑和氧化铁皮暂存于厂区1个2m2一般工业固体废物贮存点，可作为工业生产原料外售；废机油和废油桶产生后储存于厂区1个2m2危险废物贮存点内，定期由资质单位外运处理. ⑵产品方案与生产规模 本项目生产的产品为机械零部件，主要包括模具、轴和连接件等，产量为120t/a。产品的生产规模情况见下表。 表6产品方案及生产规模情况表 序号; 产品名称; 生产规模（t/a）; 备注. 1; 机械零部件; 120; 主要包括模具、轴和连接件等. ⑶生产构筑物 本项目租用1座360m2厂房。目前厂房闲置，经改造后可用于本项目生产使用。生产构筑物详细情况见下表。 表7建构筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 占地面积（m2）; 备注. 1; 生产厂房; 360; 360; 租用现有闲置厂房，在现有厂房基础上进行改造. ⑷主要生产设备 本项目主要生产设备包括普通车床、摇臂钻、电炉等，详细生产设备情况见下表。 表8生产设备情况表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 使用工序; 备注. 1; 普通车床; /; 1台; 机加工; 主要生产设备. 2; 摇臂钻; /; 1台; 机加工. 3; 电炉; 型号RX3-75-9 功率110kw 尺寸：2m×2m×3m; 1座; 热处理. 4; 电炉; 型号RX3-75-9 功率75kw 尺寸：1.5m×1.8m×2.5m; 2座. 4; 天车; 非标; 1台; 物料运输; 辅助生产设备. 5; 叉车; 燃油车; 1辆; 物料运输. 6; 水箱; 3m×3m×2m; 1座; 淬火. ⑸主要原辅材料及能源消耗 ①原辅材料 本项目涉及的原辅材料包括金属毛坯件、机油等，项目原辅材料消耗情况见表9，理化性质及毒理特征见表10。 表9原辅材料消耗情况表 序号; 名称; 用量（t/a）; 存储位置; 主要成分; 物质形态; 使用设备. 1; 金属毛坯件; 120.1624; 生产车间内堆存; 低合金钢; 固态，重量范围为两公斤至两吨不等; 机加工设备、热处理设备. 2; 机油; 0.01; 加入到设备内，不存储; 石油类; 液态; 机加工设备、天车. 表10原辅材料理化性质及毒理特征情况表 名称; 理化性质; 毒理特征. 金属毛坯件; 性状：固态金属 主要成分：低合金钢; 一般无毒害作用. 机油; 油状液体，淡黄色或褐色，无气味或略带气味。不溶于水，密度约910kg/m3，具有可燃性。能对机械设备起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。机油由基础油和添加剂两部分组成; 无毒理学数据. ②能源消耗 本项目使用的能源包括电能和柴油，本项目柴油消耗量为0.5t/a，电能消耗量为105万kwh。项目能源消耗情况见表11。 表11 项目能源消耗情况表 类别; 名称; 用量; 用途; 来源. 能源; 柴油; 0.5t/a; 叉车燃料; 厂外加油站. 电能; 105万kwh; 生产设备; 市政供电线路. ⑹水平衡及蒸汽平衡 ①水平衡 本项目生产过程中用水环节为淬火用水。根据同类企业生产状况，淬火环节用水量为0.12m3/d（36m3/a）。员工日常生活需用水，项目不设住宿和淋浴，参照《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）表1中旧式住宅的用水定额进行计算，每人每年的用水量为30m3。本项目设员工6人，则本项目生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。项目用水取自市政供水管网，年用水量合计为0.72m3/d（216m3/a）。 本项目产生的废水主要为生活污水，生产过程无废水排放。项目废水排放量约为0.54m3/d（162m3/a）。废水利用化粪池处理，处理后经市政污水管网最终排入龙海道污水处理厂。 本项目水平衡情况见图5。 0.12 淬火 -0.12 重复用水18m3 新水0.72 0.6 生活用水-0.06 0.54 0.54 龙海道污水处理厂 污水处理站（依托） 图1本项目水平衡图 m3/d ⑺物料平衡 本项目物料平衡情况见表12和图2。 0.012 0.0024 排入大气 废气颗粒物 0.0096 0.06 外售 0.0504 氧化铁皮 120.1624 金属毛坯件 外售 0.1 0.1 铁屑 120 产品 图2 物料平衡图（t/a） 表12 物料平衡情况表（t/a） 输入; 输出. 金属毛坯件; 120.1624; 排放废气颗粒物; 0.0024. 氧化铁皮; 0.06. 铁屑; 0.1. 产品; 120. 合计; 120.1624; 合计; 120.1624. ⑻劳动定员与工作制度 本项目需劳动定员为6人。本项目工作制度为：每天工作8小时，年工作300天。 ⑼厂区平面布置 秦皇岛祺峰商贸有限公司租用的厂房属于秦皇岛浩航船舶备件有限公司现有大厂房内有部分区域，位于现有大厂房的东南侧。 项目厂房整体呈矩形，西侧为办公区域，东侧为生产区域。 平面布置情况详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程 ⑴热处理 项目生产原料为金属毛坯件，金属毛坯件运至厂区后在厂房内堆存。根据毛坯的大小，利用叉车或天车将其输送到电炉内进行加热。在电炉内加热约5-10小时，使毛坯温度最高可达到1000℃，将毛坯取出进行冷却。根据毛坯特性，可选择将毛坯在车间内堆存自然冷却；或者在水箱内进行淬火冷却。冷却完成后，根据客户需求，部分可直接作为产品外售，部分需进行机加工处理。 此工序的污染环节为：淬火时毛坯表面骤冷产生的氧化铁皮（S1）、淬火时毛坯表面骤冷产生的废气颗粒物（G1）。 ⑵机加工 冷却后的毛坯根据客户要求进行机加工处理。本项目机加工处理工序仅是对毛坯进行初步加工，使用的设备为普通车床和摇臂钻。 根据客户需要，部分毛坯件可不用进行热处理加工，直接进行机加工处理得到产品外售。 此工序的污染环节为：车床噪声（N1）、摇臂钻噪声（N2）、铁屑（S2）、废机油（S3）、废油桶（S4）。 项目生产工艺流程见图2。 G1、S1 淬火 金属毛坯件 热处理 空冷 N1、N2、S2、S3、S4 机加工 金属毛坯件 产品 产品 图2项目生产工艺流程图 2、运营期排污节点 本项目排污节点情况见表12。 表12本项目排污节点情况表 类别; 序号; 污染源名称; 污染物; 治理措施. 废气; G1; 淬火水箱; 颗粒物; 对淬火水箱顶部进行遮挡，减少淬火过程废气颗粒物的排放。遮挡过程产生的蒸汽冷凝水收集后作为淬火用水重复使用. 噪声; N1; 车床; Leq; 减震基础+建筑隔声. N2; 摇臂钻; Leq; 减震基础+建筑隔声. 废水; W1; 生活污水; COD、SS; 利用秦皇岛浩航船舶备件有限公司厂区现有化粪池进行处理，处理后经市政污水管网排至龙海道污水处理厂. 固体废物; S1; 淬火水箱; 氧化铁皮; 定期对淬火水箱底部的氧化铁皮进行清理，收集后暂存于一般工业固体废物贮存点，可定期作为工业原料外售. S2; 机加工设备; 铁屑; 收集后暂存于一般工业固体废物贮存点，可定期作为工业原料外售. S3; 机加工设备; 废机油; 收集后储存于危险废物贮存点内，定期由资质单位外运处理. S4; /; 废油桶; 收集后储存于危险废物贮存点内，定期由资质单位外运处理. 3、施工工艺 本项目施工期涉及的施工内容主要为生产车间的改造和设备设施的安装。 目前生产车间内部已基本具备使用条件，改造内容仅需在车间内部增加一些钢结构的墙体，改造后在车间内安装设备设施，不涉及土建施工。 施工期产生的污染物包括：施工噪声、固体废物。 施工工艺如下： 施工噪声、固体废物 施工噪声 现有车间 改造 设备安装 图3 施工工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，生产场所为租用厂房。该厂房原为秦皇岛浩航船舶备件有限公司的仓储区域，用于存储固态金属原料及产品，在存储过程中不涉及污染物产生与排放。根据现场勘查，该厂房墙体及地面不存在污染痕迹，因此本项目不涉及与项目相关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、区域大气环境质量现状 本项目所在区域位于秦皇岛市经济技术开发区，根据秦皇岛市大气污染防治工作领导小组办公室发布的《关于2022年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕4号），开发区2022年1-12月各项污染物指标情况见表13。 表13项目所在区域环境空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. CO; 日均值第95百分位数平均浓度; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数平均浓度; 175; 160; 109.4; 超标. 从上表分析可知，开发区SO2、NO2、CO、PM10和PM2.5均达标，O3超标。因此，项目所在区域为城市环境空气质量不达标区域。 《河北省2021年大气污染综合治理工作方案》中要求：加强臭氧污染治理，深化VOCs防治攻坚。加强涉VOCs企业监管，全面开展无组织排查整治，强化源头控制，加强生活源管控。《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》中要求：协同开展PM2.5与臭氧污染防治。制定加强PM2.5和臭氧协同控制持续改善空气质量行动方案，通过氮氧化物与VOCs的协同控制，推动全市PM2.5和臭氧浓度持续下降。完善PM2.5与臭氧预测预报体系。深化工业VOCs治理，聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进VOCs和氮氧化物协同减排。 随着《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》、《河北省2021年大气污染综合治理工作方案》等政策实施，将有助于秦皇岛市坚决遏制不利态势，确保全年空气质量目标的完成，坚决打赢蓝天保卫战，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目不新增占地。本项目不涉及大气环境、声环境、地下水环境和生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期 ⑴施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。 施工期污染物排放标准具体标准值见表14。 表14施工期噪声排放标准一览表 污染源类别; 标准名称; 污染物; 排放时段; 排放限值. 标准值; 单位. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 等效声级; 昼间; 70; dB（A）. 夜间; 55. 2、运营期 ⑴废水 本项目污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及龙海道污水处理厂进水要求。 表15废水污染物排放标准限值一览表 类别; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 废水; CODcr; 500; mg/L; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. SS; 400. 氨氮; /. 总磷; /. 总氮; /. CODcr; 400; mg/L; 龙海道污水处理厂进水水质要求. SS; 300. 氨氮; 25. 总磷; 5. 总氮; 35. CODcr; 400; mg/L; 污水总排口应执行的标准限值：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值，同时执行龙海道污水处理厂进水水质要求. SS; 300. 氨氮; 25. 总磷; 5. 总氮; 35. ⑵废气 生产车间无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，同时执行《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）中工业企业厂界颗粒物无组织排放浓度特别管控要求。 表16废气排放标准限值一览表 污染源类别; 污染物; 标准名称; 级别; 排放限值. 浓度; 单位. 废气; 生产车间（无组织）; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 周界外最高浓度限值; 1.0; mg/m3. 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）; 上下风向浓度差值最大值; 0.3; mg/m3. ⑶噪声 项目厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。噪声排放标准具体标准值见表16。 表16噪声排放限值一览表 污染源类别; 标准名称; 污染物; 排放时段; 级别; 排放限值. 标准值; 单位. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 等效声级; 昼间; 3类; 65; dB（A）. 夜间; 55; dB（A）. ⑷其它 危险废物存储执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。一般工业固体废物存储应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | ⑴污染物预测排放量 本项目废气颗粒物无组织排放量为：0.0024t/a，废水污染物排放量为：COD0.0395t/a、氨氮0.00387t/a、SS0.00583t/a。 ⑵污染物排放总量核算 本项目不涉及废气污染物有组织排放，仅对废水污染物排放进行总量核算。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。 ①依据标准 本项目污水经化粪池处理后，经市政污水管网排入龙海道污水处理厂，因此本项目利用本项目污水排放标准和龙海道污水处理厂排水标准分别进行总量核算。本项目污水排放标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及龙海道污水处理厂进水要求，龙海道污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1一级A标准。 ②计算公式 核算废水污染物排放量（t/a）=排放标准（mg/L）×年排水量（m3/a）×10-6； ③计算参数 本项目废水排放量为162m3/a； 本项目废水污染物排放标准限值为COD400mg/L、氨氮25mg/L。龙海道污水处理厂废水污染物排放限值为COD50mg/L、氨氮5mg/L。 ④核算结果 根据本项目污水排放标准限值进行核算，本项目COD核算排放总量为0.0648t/a、氨氮核算排放总量为0.00405t/a。根据龙海道污水处理厂排放限值进行核算，本项目COD核算排放总量为0.0081t/a、氨氮核算排放总量为0.00081t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期厂房的改造内容主要是在车间内部增加钢结构墙体，无需拆除现有车间结构，不涉及土建施工。施工现场不涉及建筑材料的清洗和机械车辆的清洗。项目施工期较短，施工人员可依托秦皇岛浩航船舶备件有限公司现有生活设施，因此，施工场地不设施工营地，无生活废水的产生和排放。项目施工期间主要涉及噪声和固体废物影响。 1、噪声 施工期噪声主要为各类施工及运输机械噪声，源强为75-100dB（A），在施工期间采取以下措施，减少对周围环境的影响： ⑴运输车辆禁止高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响； ⑵严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围敏感点的影响。 经上述一系列措施及经距离衰减后，施工过程对厂界的噪声贡献值较低，厂界噪声＜70 dB（A），满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中要求，对声环境影响较小。 2、固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾，和施工人员产生的生活垃圾。 项目施工中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾送政府主管部门指定地点处理，且在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按政府主管部门指定路线行驶。 施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施： ⑴施工单位应指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及转运工作，不得随意丢弃。 ⑵施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的碎砖、石、砼块、等建筑垃圾，应及时收集。 ⑶各类建材的包装箱、袋等应派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废水环境影响及治理措施 ⑴废水污染源、污染物及治理措施 本项目废水污染源主要为员工日常生活产生的生活污水。项目不设食堂和淋浴，参照《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）表1中旧式住宅的用水定额进行计算，每人每年的用水量为30m3。本项目设员工6人，则本项目生活用水量为180m3/a，以90%的排放系数进行计算，则废水排放量为162m3/a。 生活污水水质较简单，废水污染物包括：COD、氨氮、SS等。项目产生的废水经厂区大院现有的化粪池进行处理，处理后经市政污水管网排入龙海道污水处理厂。 ⑵废水污染源源强核算 本次评价采用类比法核算废水污染源源强。 永定河道16号现有的厂区大院内已有两家公司，只有一家公司排放废水。该公司于2017年开展实施了“秦皇岛市伟勤自动化设备有限公司自动化设备项目”并取得了环评批复，批复文号为：秦开环建表[2017]第78号，并于2020年通过了竣工环境保护验收。该项目排放的污水即员工生活污水，生活污水经厂区大院化粪池进行处理，处理后经市政污水管网排入龙海道污水处理厂。该项目废水来源、水质以及废水处理措施与本项目类似，该项目与本项目污水产生及排放情况具有可类比性。根据《秦皇岛市伟勤自动化设备有限公司自动化设备项目竣工环境保护验收报告》，生活污水经处理后各污染物最大排放浓度为：COD160mg/L、氨氮4.26mg/L、SS37mg/L。结合本项目污水排放量，可计算出本项目各废水污染物排放量为COD0.0259t/a、氨氮0.000690t/a、SS0.00599t/a。 对船舶公司永定河道16号厂区大院内所有单位排水量进行统计，整个厂区的废水排放量为240m3/a。各废水污染物排放量为COD0.0384t/a、氨氮0.001t/a、SS0.00888t/a。本项目实施后，整个厂区废水排放量为402m3/a。各废水污染物排放量为COD0.0643t/a、氨氮0.00169t/a、SS0.0149t/a。各废水污染物排放浓度为：COD160.0mg/L、氨氮4.2mg/L、SS37.1mg/L。 表17废水污染物产生及排放情况表 污染源; 厂区污水排放口. 污染物; COD; 氨氮; SS. 本项目污染物产生量（t/a）; 0.0288; 0.000690; 0.00856. 化粪池处理效率（%）; 10; /; 30. 本项目污染物排放量（t/a）; 0.0259; 0.000690; 0.00599. 目前整个厂区排放量（t/a）; 0.0384; 0.001; 0.00888. 本项目实施后整个厂区排放量（t/a）; 0.0643; 0.00169; 0.0149. 本项目废水排放量（m3/a）; 162. 目前整个厂区废水排放量（m3/a）; 240. 本项目实施后整个废水排放量（m3/a）; 402. 本项目实施后整个厂区废水污染物排放浓度（mg/L）; 160.0; 4.2; 37.1. 表18产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施情况一览表 废水类别; 污染控制项目; 排放去向; 排放口类别; 执行标准; 污染防治设施. 污染治理设施及工艺名称; 是否为可行技术. 生活污水; SS、CODcr、氨氮; 龙海道污水处理厂; 主要排放口; GB8978-1996、龙海道污水处理厂收水要求; 化粪池; 是. ⑵非正常工况计算 非正常工况下考虑污水处理设施故障。若化粪池发生故障，假设在30天内发现。在故障期间，以处理效率为零，排放时间30天进行计算，将造成CODcr0.0024t、、氨氮0.000058t、SS0.00071直排。发现故障后立即停止污水外排，直至污水处理设施修好。 ⑶达标排放要求 本项目实施后，船舶公司整个厂区污水排放口中各废水污染物排放浓度为：COD160.0mg/L、氨氮4.2mg/L、SS37.1mg/L，各污染物排放可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及龙海道污水处理厂进水要求。 ⑷依托集中污水处理厂的可行性分析 本项目污水经化粪池处理后，经市政污水管网排至龙海道污水处理厂。龙海道污水处理厂处理工艺包括机械处理（预处理）段、二级生物处理段、深度处理段及污泥处理段。龙海道污水处理厂处理工艺流程见图4。 图4龙海道污水处理厂处理工艺流程图 该污水处理厂设计处理能力4万吨/日，目前实际污水处理量约为2万吨/日。本项目污水产生量为0.54m3/d，产生的水量较小，污水排入龙海道污水处理厂后，不会对污水处理厂的运转造成严重的冲击。根据前文分析计算，本项目排放的污水水质可满足龙海道污水处理厂的收水要求。因此，本项目污水处理所依托的龙海道污水处理厂处理能力、处理工艺、设计进水水质均满足本项目污水处理需要，处理后废水可稳定达标排放。因此，依托龙海道污水处理厂处理本项目污水的方式是可行的。 2、废气环境影响及治理措施 ⑴废气污染源、污染物及治理措施 本项目废气污染源主要为生产车间（无组织）。生产车间废气主要来自于淬火工序， 热处理后的毛坯表面温度最高可达到1000℃，在淬火的瞬间，毛坯表面温度迅速降低，在热胀冷缩作用下，毛坯表面的氧化铁皮会脱落。随着水蒸气的产生，部分细小固态物质将随着水蒸气进入大气，从而有废气颗粒物产生。 本项目对淬火水箱顶部进行遮挡，减少淬火过程废气颗粒物的排放。遮挡过程产生的蒸汽冷凝水收集后作为淬火用水重复使用。 ⑵源强核算 根据同类企业生产实践，淬火过程中约有万分之一毛坯质量的固态物质进入大气。本项目加工的毛坯质量共120t/a，其中部分淬火冷却，部分空气冷却。为考虑最大环境影响，本次评价全部以毛坯淬火冷却进行计算，可计算出淬火过程废气颗粒物产生量为0.012t/a。废气颗粒物与水蒸气共同产生，在接触遮挡设施后水蒸气变成冷凝水，冷凝水经收集后返回冷凝水箱重复利用。大部分的废气颗粒物将随冷凝水进入水箱，以固体废物形式进行处理，其它废气颗粒物无组织排放。处理效率以80%计，则无组织废气颗粒物排放量为0.0024t/a。 废气污染物排放情况见表22，产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施情况见表23，排放口要求见表24。 表22 废气污染物产生、排放情况一览表 污染源; 排放形式; 污染物; 产生量t/a; 处理效率（%）; 排放量t/a. 生产车间; 无组织; 颗粒物; 0.012; 80; 0.0024. 表23产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施情况一览表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 排放方式; 排放口类型; 执行标准. 淬火; 淬火水箱; 淬火废气; 颗粒物; 无组织; /; GB16297-1996、《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）. 本项目采取的废气污染物防治措施为：对淬火水箱顶部进行遮挡，减少淬火过程废气颗粒物的排放。遮挡过程产生的蒸汽冷凝水收集后作为淬火用水重复使用。本项目废气颗粒物产生量较小，废气颗粒物与水蒸气共同产生，大部分废气颗粒物将随水蒸气进入冷凝水。本项目采取的处理措施可有效减少废气颗粒物排放，是可行的。 ⑵非正常工况计算 非正常工况下考虑遮挡设施发生形变或破损，发现故障时间为8h，造成0.00004t颗粒物直排，发现故障后立即停止生产，直至设施修好。 ⑶监测要求 根据项目生产特征和污染物的排放特征，按照国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，结合本项目生产特点及污染物排放特征制定监测方案，见下表。 表25废气监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）以及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）. ⑷达标排放要求 根据前文计算结果，本项目生产车间无组织排放的颗粒物很少，颗粒物排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，以及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）中工业企业厂界颗粒物无组织排放浓度特别管控要求。 ⑸环境影响分析 项目生产过程产生的废气在采取相应环保措施处理后，可达标排放。污染物排放量较小，对区域内的环境空气中污染物浓度贡献较小。项目所在区域颗粒物浓度达标，最近的敏感点距本项目超过500m，因此项目排放的废气对区域内的环境空气质量影响较小。 3、噪声环境影响及治理措施 ⑴预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价采用环安科技在线环境噪声预测评价系统，对噪声源在预测点处的贡献值进行计算。该系统计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 ⑵预测参数 ①噪声源 本项目新增的噪声源主要为车床和摇臂钻，其声功率级约为100dB（A）。为减少噪声排放，项目为噪声设备安装减振垫及利用建筑隔声。噪声源具体情况见表30，其中坐标原点设在车间的东北角。 表20噪声源情况及控制措施情况表 建筑物名称; 声源名称; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外距离/m. X; Y; Z. 生产车间; 车床; 100; 减振垫+建筑隔声; -5; -10; 1; 南：12 西：10 北：10 东：5; 8h; 20; 南：1 西：1 北：1 东：1. 摇臂钻; 100; 减振垫+建筑隔声; -10; -10; 1; 南：12 西：5 北：10 东：10; 8h; 20; 南：1 西：1 北：1 东：1. ②环境参数 项目所在地环境参数见表21。 表21 项目所在地环境参数表 项目; 单位; 参数. 年平均风速; m/s; 2. 主导风向; /; 西南风. 年平均气温; ℃; 20. 年平均相对湿度; %; 50. 大气压强; atm; 1. ⑶计算结果及达标情况分析 经预测，各边界的噪声贡献值见表22。 表22各边界噪声预测情况表 dB（A） 预测点名称; 项目贡献值; 标准值（昼间）. 东边界; 52.68; 65. 南边界; 52.97; 65. 西边界; 56.54; 65. 北边界; 48.78; 65. 注：项目夜间不生产 从表中数据分析可知，项目边界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目对周围声环境影响较小。 ⑷监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测要求见下表。 表23噪声监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 边界四周; Leq; 每季一次昼间监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）3类标准. ⑸工业噪声排放信息 本项目工业噪声排放情况见表24。 表24 工业噪声排放信息表 产噪单元名称; 主要产噪设施及数量; 主要噪声污染防治设施及数量. 机加工单元; 车床1台、摇臂钻1台; 减振垫2套+建筑隔声. 排放标准名称及编号; 生产时段. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB123482008）3类标准; 6点至18点; 夜间不生产. 工业噪声排放许可管理要求. 厂界噪声点位名称; 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 等效声级; 等效声级; 频发噪声; 偶发噪声. 东边界; 3类区; 65; 55; 65; 70. 南边界. 西边界. 北边界. 厂界噪声点位名称; 监测指标; 监测技术; 手动监测频次. 东边界; Leq; 手动监测; 每季一次昼间监测. 南边界. 西边界. 北边界. 4、固体废物 ⑴固体废物鉴别 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》中的相关要求，对本项目产生的固体废物进行分类。经过判定，项目产生的铁屑、氧化铁皮属于一般工业固体废物，废机油和废油桶属于危险废物。 ⑵固体废物产生量及处置措施 项目设1个2m2一般工业固体废物贮存点临时储存铁屑和氧化铁皮等一般工业固体废物，铁屑和氧化铁皮可作为工业原料定期外售。设1个2m2危险废物贮存点临时存储废机油和废油桶等危险废物，危险废物定期委托资质单位外运处理。 固体废物产生及处置情况见下表。本项目产生的固体废物均得到有效处置，不外排。 表24固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生量（t/a）; 固废性质; 处置措施. 1; 铁屑; 0.1; 一般固废; 收集后暂存于一般工业固体废物贮存点，可作为工业原料外售. 2; 氧化铁皮; 0.06; 一般固废. 3; 废机油; 0.01; 危险废物; 收集后暂存于危险废物贮存点内，定期由资质单位外运处理. 4; 废油桶; 0.001; 危险废物. 表25危险废物产生与处置情况一览表 名称; 类别; 代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.01; 机加工设备维护; 液态; 石油类; 石油类; 1年; T，I; 暂存于危废贮存点内，定期由资质单位外运处理. 废油桶; 0.001; 固态; 金属; 石油类; 1年; T，I. 表26一般工业固体废物自行贮存和自行利用/处置设施信息表 一般工业固体废物自行贮存和自行利用/处置设施信息. 名称; 一般工业固体废物贮存点. 类型; 自行贮存设施; 位置; 厂区西南侧. 是否符合相关标准要求; 是; 自行利用/处置方式; 一般工业固体废物暂存于一般工业固体废物贮存点，可作为工业原料外售. 自行贮存能力; 1t; 面积; 2m2. 自行贮存/利用/处置一般工业固体废物基本信息. 序号; 名称; 代码; 类别; 物理性状; 产生环节; 备注. 1; 铁屑; 348-005-09; 一般工业固体废物; 固态; 机加工. 2; 氧化铁皮; 348-005-54; 一般工业固体废物; 固态; 淬火. 表27危险废物自行贮存和自行利用/处置设施信息表 危险废物自行贮存和自行利用/处置设施信息. 名称; 危险废物贮存点. 类型; 自行贮存设施; 位置; 厂区西南侧. 是否符合相关标准要求; 是; 自行利用/处置方式; 危险废物暂存于危废贮存点内，定期由资质单位外运处理. 自行贮存能力; 0.1t; 面积; 2m2. 自行贮存/利用/处置危险废物基本信息. 序号; 名称; 代码; 危险特性; 物理性状; 产生环节; 备注. 1; 废机油; 900-249-08; T，I; 液态; 机加工; 储存周期1年. 2; 废油桶; 900-249-08; T，I; 固态; 机加工; 储存周期1年. ⑶环境管理要求 一般工业固体废物贮存点应做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物贮存点按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，危险废物委托资质单位进行外运处理。 建设单位应按《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的相关要求制定一般工业固体废物管理台账。按《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求做好危险管理计划和管理台账，并按要求通过国家危险废物信息管理系统（含省级自建系统）向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。 5、环境风险 ⑴风险物质及分布 拟建项目涉及的危险物质主要为废机油。废机油存储于危险废物贮存点内，最大存储量为0.01t/a。危险废物危险性及分布情况见表27。 表27物质危险性识别情况表 序号; 危险物质名称; 危险特性; 分布. 1; 废机油; 易燃; 危险废物贮存点. ⑵风险类型及影响途径 废机油在储存过程中，存在由于操作不当或包装破裂导致物料泄露的风险，在发生泄漏并遇到明火的情况下，有发生火灾的可能性。 ⑶风险防范措施 ①总图布置和建筑防范措施 拟建项目总图布置在满足工艺流程顺畅、物流合理的前提下，充分考虑了安全和环保的相关要求进行平面布置。生产装置和公辅设施按规范要求设置了防火间距，重点风险单元布置在车间L型的拐角处，远离环境敏感目标。 ②储存风险防范措施 工程为防止泄漏事故的发生，采取以下防范措施： a、储存设备、储存方式要符合国家标准。 b、贮存场所设置良好的通风设备。 c、定时对操作人员进行培训和安全教育。 d、定期开展贮运装置的安全检查和评价，对存在安全问题的提出整改方案，如发现贮存装置存在泄漏危险的，应当立即停止使用，予以更换或者修复，并采取相应安全措施。 ③生产管理防范措施 项目一旦出现环境风险事故，将会对一定范围内的人员和环境产生较为严重的影响。在生产中安全管理问题是十分重要的。 a、公司要建立安全生产责任制，各级领导和生产管理人员必须重视安全生产，加强安全生产的监督检查，将安全生产责任制切实落到实处。 b、建立健全各项安全生产规章制度并严格贯彻执行；建立安全生产管理机构，设置专职安全员，负责公司的安全生产工作；建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生。 c、要加强对职工职业培训和安全教育。加强对新职工和转岗职工的专业培训、安全教育和考核，新进人员必须经过专业培训和安全教育，并经考试合格后方可上岗。培养职工要熟悉本岗位业务，有熟练的操作技能，要熟知本岗位的危险危害，掌握在事故发生后应急救援措施。 d、加强现场管理。 e、应按相关规范及环境管理的要求不断修订和完善应急预案，并及时报当地环境保护部门备案。 6、地下水、土壤环境影响分析 本项目对地下水、土壤的污染途径主要是淬火用水或废机油发生泄漏，可能流入地下水和土壤，从而导致土壤、地下水的污染。 项目淬火用水中仅含有少量SS，在发生泄漏并流出车间的情况下，也不会对土壤、地下水产生严重影响。废机油存储于危废贮存点内，危废贮存点按标准要求采取严格的防渗及防溢流措施，不会对土壤、地下水产生严重影响。 7、排污口规范化 ⑴落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时变更排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 ⑵实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 ⑶排污许可证管理 ①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ③按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 ④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 ⑥按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。申请排污许可证后，排污单位应按照自行监测方案开展自行监测；按照排污许可证中环境管理台账记录要求记录相关内容，记录频次形式等；按照排污许可证中执行报告要求定期上报等；按照排污许可证要求定期开展信息公开；排污单位应满足特殊时段污染防治要求。 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）的要求，本项目新增的噪声等排放口需要进行规范化。 ⑴污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 ⑵污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。 ⑶建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报环保部门建档以便统一管理。 ⑷本项目生产过程中新增的排放源主要为噪声排放源、一般工业固体废物、危险废物等。 各排放口设置标志牌如下： 表28排放口标志牌示例 排放口名称; 噪声排放源; 一般工业固体废物; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 等边三角形. 背景颜色; 绿色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 黑色. 8、碳排放影响分析 本项目所属行业未制定相应的碳排放环境影响评价技术方法，本次评价参照《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南》（试行）、《河北省钢铁行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》等文件对建设项目碳排放环境影响进行评价。 ⑴碳排放环节 本荐产生的碳排放主要为购入电力产生的碳排放、叉车使用柴油产生的碳排放。 ⑵活动水平及数据来源 项目活动水平数据来源于项目设计资料。生产过程中的活动水平数据包括柴油燃烧活动水平数据以及购入电力水平数据。其中柴油设计消耗量为0.5t/a、购入电力为105万kwh/a。 ⑶排放因子数据及来源 天柴油燃烧二氧化碳排放因子数据参考《河北省钢铁行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》附录3。购入电力产生的二氧化碳排放因子按《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》中要求进行取值。 表29二氧化碳排放因子参考表（柴油） 燃料种类; 计量单位; 低位发热量（GJ/t）; 单位热值含碳量（tC/TJ）; 燃料碳氧化率（%）. 柴油; 吨; 42.652; 20.2; 98. 表30二氧化碳排放因子参考表（购入电力） 名称; 单位; CO2排放因子. 电力; 吨CO2/MWh; 0.5703. 参照河北省钢铁行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》附录4中碳排放计算公式，核算拟建项目碳排放量。 ⑴柴油燃烧碳排放量 式中： 为工序核算边界内净消耗化石燃料燃烧产生的碳排放量，tCO2； 是第i种化石燃料的平均低位发热量，对固体或液体燃料，单位为百万千焦/吨（GJ/t）；对气体燃料，单位为百万千焦/万立方米（GJ/万Nm3）； 是第i种化石燃料的净消耗量，对固体或液体燃料，单位为吨（t）；对气体燃料，单位为万立方米（万Nm3）； 为第i种化石燃料的单位热值含碳量，tC/TJ； 为第i种化石燃料的碳氧化率。 经计算，柴油燃烧产生的碳排放量为1.55t/a。 ⑵购入电力碳排放量 式中： 为净购入生产用电力、热力隐含产生的碳排放量，单位为吨（tCO2）； 、分别为核算和报告期内净购入电量和热力量（如蒸汽量），单位分别为兆瓦时（MWh）和百万千焦（GJ）； 、分别为电力和热力（如蒸汽）的碳排放因子，单位分别为吨CO2/兆瓦时（tCO2/MWh）和吨CO2/百万千焦（tCO2/GJ）。 本项目无需外购热力，购入热力产生的二氧化碳量为0。经计算，购入电力产生的碳排放量为598.82t/a。 综合以上计算结果，本项目碳排放量为600.37t/a。 二氧化碳减排措施如下： ①生产工艺降碳措施 本项目工艺流程紧凑、合理、顺畅，最大限度的缩短中间环节物流运距，节约投资和运行成本。生产系统正常运转时，最大限度地提高开机利用率，减少设备空转时间，提高生产效率，减少电力消耗，从而可减少二氧化碳排放。 ②生产设备降碳措施 优化设备布置，缩短物料输送距离，使物料流向符合流程。在保证技术先进、性能可靠的前提下，生产设备尽量采用节能型设备。主要用能设备选择具备技术先进性、高效性和可靠性、在国内外广泛使用的产品，使各生产系统在优化条件下操作，提高用能水平。从节能、环保角度出发，优先选用效率高、能耗低、噪声低的设备。 ③生产管理降碳措施 定期对生产设备进行检查，使生产系统处于正常的工作状况，减少事故率。使项目选择的低能耗、高效率生产设备发挥应有的生产水平，即可保持高效的生产，又可使项目采取的各项降碳措施落实到位。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间（无组织） | 颗粒物 | 对淬火水箱顶部进行遮挡，减少淬火过程废气颗粒物的排放。遮挡过程产生的蒸汽冷凝水收集后作为淬火用水重复使用 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，同时执行《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）中工业企业厂界颗粒物无组织排放浓度特别管控要求 |
| 地表水环境 | 秦皇岛浩航船舶备件有限公司整体厂区废水总排口 | SS、CODcr、氨氮 | 利用秦皇岛浩航船舶备件有限公司现有化粪池处理，处理后由船舶公司污水总排口排放，经市政污水管网最终排入龙海道污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及龙海道污水处理厂进水要求 |
| 声环境 | 车床、摇臂钻 | 等效连续A声级 | 建筑隔声+减振垫 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目设1个2m2一般工业固体废物贮存点用于暂存铁屑和氧化铁皮，铁屑和氧化铁皮可定期作为工业生产原料外售； 本项目设1个2m2危险废物贮存点用于暂存废机油和废油桶，废机油和废油桶定期委托资质单位外运处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 制订突发环境事件应急预案 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污； 2、按要求做好各环境要素的自行检测工作； 3、加强非道路移动机械的排放检测和维修，经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养。加强非道路移动机械的噪声控制； |  |  |  |

# 六、结论

秦皇岛祺峰商贸有限公司技术改造项目符合国家产业政策，在运营期所采取的污染防治措施从技术经济角度考虑可行，符合污染物达标排放的原则和污染物总量控制要求；能够维持该地区的环境质量现状，因此本项目在严格执行国家各项环保法律、法规，认真落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，对环境影响较小，从环保角度，项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / |  | 0.0024 | 0 | 0.0024 | +0.0024 |
|  | SO2 | 0 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | CODcr | 0 | / |  | 0.0259 | 0 | 0.0259 | +0.0259 |
|  | 氨氮 | 0 | / |  | 0.000690 | 0 | 0.000690 | +0.00069 |
|  | 总磷 | 0 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 0 | / |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 铁屑 | 0 | / |  | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 氧化铁皮 | 0 | / |  | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | / |  | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废油桶 | 0 | / |  | 0.001 | 0 | 0.001 | +0.001 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；表中数值单位为：t/a

# 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |
| 建设项目类别 |  |  |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  |  |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签章） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成